|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ              ИУК  «Информатика и управление»____________

КАФЕДРА         ИУК3   «Системы автоматического управления» _____

ОТЧЁТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

«Исследование двоичных счетчиков с произвольным порядком счета на JK-триггерах»

ДИСЦИПЛИНА: «Логическое проектирование цифровых систем управления»

| Выполнил: студент гр. ИУК3-51Б |  | _________________ (Смирнов Ф.С. ) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | _________________ (Коновалов В. Н. ) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |

Калуга, 2023

Цель: Сформировать и закрепить практические навыки работы с программным пакетом WebPACK ISE;

Задачи:

1. Изучить основные теоретические сведения о методах построения двоичных счетчиков с произвольным порядком счета;

2. Изучить схемотхнические особенности устройства и работы двоичных счетчиков с произвольным порядком счета;

3. Выполнить практические задания и сделать соответствующие выводы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1.

Постройте схему двоичного счетчика с произвольным порядком счета на JK-триггерах. Реализуйте в пакете WebPACK синтезированную схему, дополните схему дешифратором семисегментного кода и проведите ее испытание на лабораторном стенде ЛСЦ-003. Обратите внимание на самовосстановление синтезированного вами счетчика при сбое в работе схемы (попадании в нерабочее состояние). Для этого триггеры, на которых строится рассматриваемая схема, должны иметь отдельные асинхронные входы предустановки и сброса, при помощи которых исследуемый счетчик можно принудительно перевести в нерабочее состояние и наблюдать следующее состояние счетчика после поступления входного импульса. Если синтезированная схема не обладает свойством самовосстановления, необходимо скорректировать функции возбуждения триггеров для обеспечения вхождения счетчика в рабочий режим за один такт.

Порядок счета  - 0-1-3-7-A-C-D-E (Вариант 5).

Q4Q3Q2Q1= «0000», «0001», «0011», «0111», «1010», «1100», «1101», «1110».

Указанная последовательность имеет восемь устойчивых неповторяющихся состояний. Для построения такого счётчика необходимо 4 триггера (24=16). По условию это JK-триггер.

Построим таблицу переходов синтезируемого счетчика, по которой можно определить функции возбуждения JK-триггеров.

Таблица 1 – Таблица состояний счетчика

| Исх. состояние |  |  |  | Конечное состояние |  |  |  | Переход |  |  |  | Функции возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→1 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0→0 | 0→0 | 0→1 | 1→1 | 0 | * | 0 | * | 1 | * | * | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0→0 | 0→0 | 1→1 | 0→1 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0→0 | 0→1 | 1→1 | 1→1 | 0 | * | 1 | * | * | 0 | * | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0→0 | 1→1 | 0→1 | 0→1 | 0 | * | * | 0 | 1 | * | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0→0 | 1→1 | 0→1 | 1→1 | 0 | * | * | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0→0 | 1→1 | 1→1 | 0→1 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0→1 | 1→0 | 1→1 | 1→0 | 1 | * | * | 1 | * | 0 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1→1 | 0→1 | 0→0 | 0→0 | * | 0 | 1 | * | 0 | * | 0 | * |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1→1 | 0→1 | 0→0 | 1→0 | * | 0 | 1 | * | 0 | * | * | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1→1 | 0→1 | 1→0 | 0→0 | * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | * |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1→1 | 0→1 | 1→0 | 1→0 | * | 0 | 1 | * | * | 1 | * | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1→1 | 1→1 | 0→0 | 0→1 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 1 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1→1 | 1→1 | 0→1 | 1→0 | * | 0 | * | 0 | 1 | * | * | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 0→0 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 |

Рисунок 1 - Карты Карно для J0 J1 K0

Рисунок 2 - Карты Карно для J1 J2 K1 K2

Рисунок 3 – Схема счетчика с произвольным порядком счета

Рисунок 4 – Проверка счетчика